1	Systembeschreibung : LB 90 - Leichtbauschacht

Leichtbauschacht zur Erstellung von Montageabgasanlagen gemäß Zulassung : Z-7.4-3503 nach EN 1856, T.2

Das Schachtsystem ist für die Herstellung  obiger Montageabgasanlagen konzipiert und somit geeignet zur Abführung von Abgasen  aus Regelfeuerstätten mit gasförmigen, flüssigen und festen Brennstoffen.

Das Gesamtsystem (Schacht und Abgasrohr) ist geeignet für trockene Betriebsweise und Unterdruck bei Öl, Gas und Festbrennstoffen ( siehe auch Tabelle DIN V 18160, T1), sowie FU.- Betrieb und Überdruck bei Öl  und Gas. Für das abgasführende Innenrohr ist ein Leistungserklärung

( DOP) vorzulegen

Die Verbindung der einzelnen Segmente erfolgt mit Hilfe einer Nut – und Federverbindung.

Das Schachtsystem besteht aus Vermiculit Wärmedämmplatten mit einer Wanddicke von 45 mm.

Die Vermiculit Wärmedämmplatten sind gemäß dem allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis E-99-121 auszuführen.

Bei der Ausführung der Abgasanlage sind die baurechtlichen Bestimmungen, insbesondere DIN V 18160, EN 13384 T. 1 und 2,

die BimschV und die entsprechenden Verordnungen der Länder zu

beachten.

Die Installation der Abgasanlage hat nach den Landesbauordnungen der     Länder, der DIN V 18160, der Montageanleitung und den im Zertifikat angegebenen Richtlinien zu erfolgen. Vor der Installation der Abgasanlage ist die Ausführung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen.