PRIMA PLUS – MONOPARETE 0.6 mm AISI 316 L

Sistema camino, canale da fumo, condotto per intubamento SCHIEDEL PRIMA PLUS a parete semplice; idoneo ad ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W).

• Gamma diametri da 80 mm a 700 mm

• Parete in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo EN 10088 nr. 1.4404) di spessore 0.6 mm con finitura 2B opaca, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.

• Giunzione degli elementi mediante giunto maschio h 50 mm predisposto per accogliere guarnizione di tenuta per la tenuta P1 in condizioni di pressione positiva, e bicchiere femmina profondo 60 mm .

• Chiusura mediante fascette stringitubo per una migliore stabilità meccanica.

• Guarnizione di tenuta tipo monolabbro, posizionata sul lato maschio e conforme alla norma EN 14241.

PRIMA PLUS, UNI EN 1856-1   CAMINO

| Designazione 1 | DN (80 – 300) | T450 | N1 | W | V2 | L50060 | G50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designazione 1 | DN (350) | T450 | N1 | W | V2 | L50060 | G75 |
| Designazione 2 | DN (80 – 300) | T450 | N1 | D | V3 | L50060 | G50 |
| Designazione 2 | DN (350) | T450 | N1 | D | V3 | L50060 | G75 |
| Designazione 3 | DN (80 – 300) | T200 | P1 | W | V2 | L50060 | O200 |
| Designazione 3 | DN (350) | T200 | P1 | W | V2 | L50060 | O300 |

PRIMA PLUS, UNI EN 1856-2   CANALE DA FUMO E CONDOTTO DA INTUBAMENTO

| Designazione 1 | DN (130 – 700) | T600 | N1 | W | V2 | L50060 | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designazione 2 | DN (130 – 700) | T200 | P1 | W | V2 | L50060 | O |
| Designazione 3 | DN (130 – 700) | T600 | N1 | W | V2 | L50060 | G400 M |
| Designazione 4 | DN (130 – 700) | T200 | H1 | W | V2 | L50060 | O200 M |